EJM560/4-2型掘锚一体机电控系统设计任务书

EJM560/4-2是一种在半煤岩工况下能完成掘锚作业，全煤工况下可以更加高效截割的掘锚一体机机，整体方案参数；

总体长度：≤12000mm

总体高度：2400mm（物料框，安全棚等高度）2600（临时支护高度）

截割高度范围：2800mm-4500mm

顶板锚护高度范围：2800mm-4500mm

侧帮锚护升降距离：≥1000mm；

测帮锚护距离顶锚理论距离：1600-2000mm；（滑动行程400mm）

临时支护高度：2600(2400)-4700

总体宽度：5.4-6.5

底盘机身宽度：3400mm

适应坡度：适应巷道坡度行走时（纵向0-18°,横向0-4°)；截割时（纵向0-18°,

横向0-4°)；

截割头卧底深度：180mm（掏槽位置）

铲板卧底深度：120mm

单个循环推进行程：1.0m

作业形式：掘锚并行作业

机身地隙：270mm（主机架中心位置）。

截割硬度：煤层硬度≤50MPa;夹矸硬度≤80 MPa,夹矸厚度≤100mm;

牵引力：600 kN

牵引速度0-13 m/min

供电电压：3300V

截割功率：560kW(截割功率业界最高)

装载功率：2×45kW（装载功率业界最高）

运输机功率：2×45kW（运输功率业界最高）

泵站功率：165kW（黑龙沟调研太科院560）

装机总功率：905kW（装机功率业界最高）

整机重量：约120吨

接地比压：≤0.27Mpa

履带板宽度：670mm；

履带接地长度：3200mm；

操作位置集中，液压手动阀操作，压力表、控制箱等位置应尽量靠近；

- 电控箱（掘锚机用隔爆兼本质安全型电控箱）

- 电源分配与管理，设备操作与显示，安装控制系统硬件，传感器电路设计、控制掘锚一体机各部分运行，保护电路设计。

- 遥控器

- 包括掘锚机遥控器和探水钻遥控器，掘锚机遥控器，稳定通讯距离不小于50M，遥控器操作按钮布局必须方便司机操作，且具有断电和通讯中断保护功能。

- 掘锚一体机遥控器

- 控制电机启停、液压动作（行走、截割臂、铲板、运输机、操作平台、支撑等）、模式切换、状态显示。

- 探水钻遥控器

- 压力调节、平移油缸调节、方位角调节、截止阀、卡盘增压、夹转联动、起下钻等。

- 交换机（矿用隔爆兼本安型交换机，配套天线）

- 连接摄像头、激光、雷达、惯导、音箱、后配套设备、集控中心等。

- 掘进设备应采用有线传输和无线传输相结合的方式，实时上传掘进设备运行数据。通讯速率应满足地面远程控制掘进工作面作业的带宽要求,一般不低于100Mbps/s；有线传输应采用至少千兆光纤网络。遥控和井下远控指令及数据传输时延不应大于150ms

- 通讯接口一般采用以太网、CAN、RS485等模式,采用的通讯接口及通讯协议应满足规范性和通用性要求，实现不同厂家设备互联互通。

- 掘锚一体机设备运行的所有动态数据通过无线WIFI基站传输到锚运破，锚运破将数据汇总后经光纤传输至远端操作台，然后通过光纤由井下传输到地面监控室的环网，便于操作人员观察设备运行状态。

- 控制器

- 贝加莱3100

- 显示屏

- 分为电控箱显示屏和平台显示屏，电控箱显示屏显示掘锚一体机状态，平台显示屏除掘锚一体机状态之外，最好能看摄像头画面。

- 摄像头

- 共5台。

- 正前方，左右各一个，拍迎头位置，自清洁，红外/可见光。

- 正后方，左右个一个，拍锚运破拖斗附近，自清洁，红外/可见光。

- 右后方，球机，拍拖斗附近和过道，云台，红外/可见光。

- 惯导系统

- 通过惯导系统，获得机身的航向角、横滚角、俯仰角，结合掘锚机的机身尺寸信息获得掘锚机的姿态信息，用于实现掘锚机的自动截割功能。

- 雷达物位传感器（矿用本安型雷达物位传感器）

- 基于超声波或雷达原理的测距传感器，安装于掘锚机后侧，用于提供掘锚机与锚运破之间的相对位置信息，为多机联动提供信号，接口形式为RS485型。

- 组合导航系统

- 掘锚机定位定向依靠组合导航系统。机载惯性导航系统为掘锚一体机提供定向支持，测距系统为掘锚一体机、锚运破定位提供支持，并为设备智能跟随提供支持。可在井下、井上集控平台显示器中实时显示设备三维姿态参数，实现设备的定位和定向。

- UWB人员定位系统（UWB人员接近保护系统，1分站+10标识卡+1本安电源）

- 在掘锚机机身布设UWB人员定位分站，设定危险区域，当佩戴UWB标签的人员闯入危险区域时，将信号传给电控箱，执行声光报警，并执行预设的保护动作或停机。

- 当人员向设备靠近到危险距离时，设备发出危险报警信号，提醒司机采取相应避害措施，当人员继续向设备靠近到停机距离时，设备主动采取停机等动作，避免碰撞事故发生。

- 当人员进入设备危险区域时，设备上的声光报警器发出相应的报警信号，提醒员工主动避害。

- 防入侵系统可根据设备的运行速度以及工作范围，设置不同的报警区域，对应不同的报警信号。

- 语音对讲系统（矿用隔爆兼本安型音箱）

- 实现掘锚机、井下集控中心、地面集控中心进行语音对讲。

- 本设备接收地面远程集控中心服务器通过光纤/网络传来的音频控制信号，并将音频信号经解码放大处理通过高保真扬声器播放出去。音箱处于同一网络中具有各自独立IP地址，独立工作互不干扰。音箱具有一键双向呼叫控制中心、局域网内同型号设备的功能，可以对讲、监听、录音等。可以选装地面寻呼话筒，可以实现井下、地面实时对讲、广播的功能。

- 基础功能类

- 电机启停控制与保护

- 包括油泵电机、运输电机、截割电机、除尘电机。

- 整机液压系统控制（姿态调整、行走）

- 控制模式

- 具有就地（本地）控制、遥控和远程（集中）控制等多种控制方式。

- 各控制方式相对独立，任何一种控制方式均应满足控制工作面所有智能设备的启停、姿态调整、监测工况等要求。

- 控制方式间应具备启动闭锁功能。在任何时刻、任何情况下，启动指令只能一处完成。

- 遥控和远程控制状态下，当通讯发生故障时，智能掘进设备应立即停机。

- 各种控制方式均支持一键启动和一键停止。

- 工作状态

- 传感器

- 粉尘、瓦斯、风速

- 工况监测、故障诊断、声光报警

- 对工况状态下电压、电流、流量、油压、油温、油位等数据在线监测。当监测到数据异常时，发出报警语音，自动停止设备运行，并实时在人机界面显示报警信息

- 故障诊断

- 声光报警

- 智能化功能类

- 自动割煤

- 对于常见的巷道断面形状，可以根据控制中心上位机输入的参数，结合截割滚筒精准定位，自动计算特征点，从而控制截割滚筒作业运动曲线。根据位姿、工况数据，结合现场的生产作业工艺，完成自动掏槽进刀和自动切割功能。

- 自动跟随

- 通过在掘锚一体机、锚运破上布置相对位置监测传感器，实时监测多机间的相对位置关系，为多机联动提供依据信号，实现多机间的协调联动。

- 工作跟机过程顺序如下：掘锚一体机开始进行截割工作，掘进一个工作循环后，掘锚一体机前移→锚运破前移→桥式转载机前移。由控制系统判断锚运破是否达到前极限位置，如未达到极限位置，则继续进行截割，掘进一个工作循环后进行掘锚一体机前移→锚运破前移→桥式转载机前移工作。当控制系统判断转载机达到前极限位置时，自移机尾平移至系统指定位置，再继续重复上述循环。

- 自动导航

- 数据上传

- 实时上传智能掘进设备姿态、工况数据和巷道成形数据。

- 自适应截割

- 掘锚机电控系统通过对截割电机电流检测，获得截割过程中的电机过载情况，自动调节进刀掏槽速度以及下切速度，进行自适应截割，减少因截割过载或堵转引起的停机保护次数，保证自动掏槽或截割过程的生产连续性，从而提高切割循环效率。

- 探水钻自动识别

- 探水钻通过监测负载方式实现卡钻、顶钻自动识别及停钻功能。