EJM560/4-2型掘锚一体机设计任务书

EJM560/4-2是一种在半煤岩工况下能完成掘锚作业，全煤工况下可以更加高效截割的掘锚一体机机，整体方案参数；

- 功能、参数、智能化，哪些是行业领先；

- 更接近于客户需求；

- 年前现场考察现有设备；组织现场讨论。

总体长度：≤12000mm

总体高度：2400mm（物料框，安全棚等高度）2600（临时支护高度）

截割高度范围：2800mm-4500mm

顶板锚护高度范围：2800mm-4500mm

侧帮锚护升降距离：≥1000mm；

测帮锚护距离顶锚理论距离：1600-2000mm；（滑动行程400mm）

临时支护高度：2600(2400)-4700

总体宽度：5.4-6.5

底盘机身宽度：3400mm

适应坡度：适应巷道坡度行走时（纵向0-18°,横向0-4°)；截割时（纵向0-18°,

横向0-4°)；

截割头卧底深度：180mm（掏槽位置）

铲板卧底深度：120mm

单个循环推进行程：1.0m

作业形式：掘锚并行作业

机身地隙：270mm（主机架中心位置）。

截割硬度：煤层硬度≤50MPa;夹矸硬度≤80 MPa,夹矸厚度≤100mm;

牵引力：600 kN

牵引速度0-13 m/min

供电电压：3300V

截割功率：560kW(截割功率业界最高)

装载功率：2×45kW（装载功率业界最高）

运输机功率：2×45kW（运输功率业界最高）

泵站功率：165kW（黑龙沟调研太科院560）

装机总功率：905kW（装机功率业绩最高）

整机重量：约120吨

接地比压：≤0.27Mpa

履带板宽度：670mm；

履带接地长度：3200mm；

操作位置集中，液压手动阀操作，压力表、控制箱等位置应尽量靠近；

- 整体校核：

在掏槽完全伸出时，校核整机重心位置，校核在油缸为28Mpa时，整机的稳定性。

整机功能校核：在各个模式下，整机电气及液压功能控制逻辑是否正确。

设备在各类动作极限情况下，是否有干涉风险，各部件结构的强度风险评估。

整机参数校核，工艺步骤空间校核等。

- 截割设计方案：

- 截割减速重新设计或使用郑机所产品，要求额定功率560kW，输入转速1480r/min，输出转速25/31r/min（业界先进）;可以更换变速齿轮来调整输出转速，外形尺寸参考郑机所外形；

- 截割大臂长度尺寸不变，截割滚筒直径1250mm；

- 截割大臂外形宽度由940mm增加至1450mm，适应新的截割减速机安装；与截割减速机通过止口及20根M42螺栓紧固；

- 截割大臂结构件所有竖直方向强度及刚度增加至原来的1.5倍，通过增加钢板厚度，增加多个箱型结构等手段实现；

- 截割大臂结构件铰接孔面积增加至原来的1.5倍，铰接耳臂具有足够的厚度保证其强度实现；

- 截割大臂造型重新设计，保证升降油缸与截割大臂在卧底时不干涉；更改截割大臂现有过度造型

- 截割举升油缸拉力增加至原来的1.5倍，推力足够在20Mpa时将截割滚筒升起；

- 滑移机架导轨中心距离增加250mm，滑移架铰接耳处整体宽度增加250mm；

- 滑移机架导轨空肉厚由原来50mm增加至70mm，导轨直径由280增加至300mm；滑架与导轨重合度增加150，由1200增加至1350，增加部分为滑移架后部，增强截割稳定性(业界领先)

- 滑移机架整体强度保证新截割大臂及新的举升油缸向下切割力与掏槽力作用；注意走管空间与拖链连接尺寸，注意强制润滑管道的合理性，注意整体受力分析；

- 设计跟随式风机除尘装置，除尘装置吸风口在除尘块上方，在煤尘产生初期，进行降尘处理，提升除尘效果，考虑其与探水钻机的适配性；考虑风筒或风机随机架滑移；（业界领先）

- 增加电机扭矩轴或扭矩限制器；

- CAE重点分析滑移机架、滑移导轨、截割大臂、应力大小及应变情况不能大于一代机；

- 截割电机应该有两端轴承，绕组温度保护；

- 截割滑移部总重约35t（包含滚筒）

- 铲板设计方案：

- 铲板星轮距离增大，防止与截割大臂侧板干涉；

- 铲板星轮电机及减速机增加至45kW，重新设计减速机，校核爬爪强度；星轮转速不变；

- 星轮电机增加扭矩轴或扭矩限制器；

- 铲板伸缩装置根据适应巷道宽度确定，伸缩行程2×250mm，注意伸缩装置在极端位置时均由限位块受力，防止油缸拉断或压断。

- 注意油缸进出油孔与转载电机安全距离。

- 更改运输机围板尺寸，保证与截割大臂安全距离，距离1006mm更改为1506mm。

- 伸缩铲板靠强位置可设计墙壁支撑滑轮，滑轮接触墙面，铲板距离墙面约10mm；

- 铲板电机应有两端轴承、绕组温度保护；

- 总重约9t；

- 运输机设计方案

- 增加运输电机及减速机至45kW，重新设计减速机，校核刮板链及驱动链轮强度，链速2.2m/s；

- 优化减速机及电机变更带来的结构改变，保证运输的左右摆动自由度；

- 根据实际整机校核结果，更改运输机长度；

- 运输机电机应有两端轴承、绕组温度保护；

- 总重约10t；

- 底盘设计方案

- 履带板宽度变更为670mm，履带外宽宽度3400mm；新出履带架及履带板；

- 左右后支撑整体完成后可由现有的2700mm增加至3200mm；

- 驱动张紧滑块调整至相应宽度；驱动减速机及驱动马达设计不变

- 临时支护油缸底部铰接耳由底支撑靴移至铲板升降油缸附近，具体结构参考铁建重工，方便探水钻机布置与钻架布置；临时支撑油缸压力不小于30吨；该油缸将会吸收较多整机震动，支撑结构件及油缸须有较大设计余量；注意油缸铰接耳距离焊接处的距离导致的力矩问题，以免影响焊接结构强度。临时支护限位杆保留，位置后移参考铁建结构，方便拆装铲板油缸下销轴时使用。

- 优化后支撑油缸结构，平衡阀为板式，安装在油缸之上，油缸拆装要方便；

- 导轨直径更改为300mm，距离增加250mm，强化导轨压板结构，结构强度提升1.5倍以上，导轨压板安装螺栓使用4条M48细螺纹10.9级高强度螺栓；压板做一定强度的增强。

- 中间架体结构增加一定宽度，方便掏槽油缸整机结构协调，强度可靠；

- 设计平台安装固定结构；

- 底部使用双列耐磨板，整机注意控制重量；

- 行走制动器必要且必须可靠；

- 底盘导轨有效长度与截距1200mm相同，导轨重合度增加至1350mm，为滑移机架预留足够内侧间隙；

- 底盘后部预留电缆挑高架安装螺栓孔；

- 增加行走编码器安装位置；

- 底盘重量≤28t；

- 减速机

- 根据结构空间，研发新型截割减速机、转载减速机、运输减速机；

- 截割减速机：额定功率560kW，输出转速25/31转；长度约4500mm，直径外形与现有减速机相同，相同部位径向尺寸大约100mm，适配直径为1250mm截割滚筒。

- 装载减速机：额定功率45kW，输出转速44r/min，宽度及高度可适当加大，厚度不变（与锚杆钻机安全距离不变，保证输入扭矩在上方，防止电机进水）

- 运输减速机：额定功率45kW，输出转速163r/min，优先考虑增加直径，倒角处尺寸不变；

- 临时支护结构

- 整改支撑油缸铰接点位置，支撑点靠后；使支撑油缸在最高与最低点尽可能垂直；

- 整体要有足够强的机构，可将顶板20吨以上摩擦力转递至机身；

- 临时支护面积大，人员工作范围在临时支护内，临时支护具备顶网挂网等功能

- 取消前后伸缩功能；

- 增加风筒结构，将迎头污风吸收并收集至迈步除尘风机处；兼容传统机载除尘风机结构；

- 部件成品总重不大于5.5t；

- 设计时注意整体拉力传递的连贯性；

- 注意与临时支护宽度，临时支护宽度不应干扰侧板钻架施工及管路便利性；

- 工作平台

- 掘进司机位于电气侧，司机位增加二维机械水平仪，保证整机施工平稳；司机位增加显示屏，司机可以实施观察整机各项参数；

- 平台收回时整机尺寸4600mm，扩展时整机尺寸5350mm；

- 平台扩展长度范围不低于3400mm；扩展后，平台应有舒适的上下台阶（爬梯）

- 人机操作合理，钻架操作阀手柄高度距离人员站立面不低于1200mm；侧板与顶帮人员施工高空作业时，应有安全宽广平台暂时站立，并保证安全；

- 钻架均有电液控，提前设置安装位置；

- 设计工具箱，锚护物料存放平台，锚护工具项等装置；

- 平台设置有可调节高度，可拆装的顶部锚护操作安全顶棚；

- 根据巷道高度，有可调节、稳定的人员施工平台，可以液压调节，与钻架操作箱，安全顶棚等同时升降；

- 设计语音喊话器功能位置，方便人员交流，平台尾部预留运锚破（梭车）急停按钮安装座；与本体急停位置区分明显；

- 整机照明灯共6盏，左右平台各3盏；分别对顶锚施工区域，帮锚施工区域，辅助区域进行照明，照明灯不应晃眼；

- 平台形状为长直角梯形结构；

- 平台总重量（支撑平台加工作平台）应控制在9t以内；

- 在施工2.8高度巷道时，

- 锚护系统

- 前部钻架数量为4，后部为2台，前后钻机钻箱中心孔距离为1600mm-2000mm（策划钻机种类）

- 左侧配置锚索张拉装置（锚索张拉力200KN）和压力表，右侧配置液压剪。张拉泵操作阀和压力表设置于钻臂操作台范围内，便于司机观察和操作。

- 顶帮钻架应设计调节高度支撑座，适应在不同高度，可以使用不同尺寸钻架进行施工。

- 测帮钻架上下调节高度不小于1000mm,可垂直收起，可设计随动升降平台与操作箱，与平台研发工程师协调，防止干涉，管路排布困难等问题；

- 钻架使用圆柱导轨型钻架，防止夹钳油缸管路出现吸空近气问题；

外侧钻臂（1#和4#钻臂）向外（巷道两帮）摆动角度：≥16°

外侧钻臂（1#和4#钻臂）向内摆动角度：≥10°

外侧钻臂（1#和4#钻臂）向前（掘进方向）摆动角度：≥2°

外侧钻臂（1#和4#钻臂）向后摆动角度：≥2°

内侧钻臂（2#和3#钻臂）向外（巷道两帮）摆动角度：≥12°

内侧钻臂（2#和3#钻臂）向内摆动角度：≥10°

内侧钻臂（2#和3#钻臂）向前（掘进方向）摆动角度：≥2°

内侧钻臂（2#和3#钻臂）向后摆动角度：≥2°

内侧钻臂（2#和3#钻臂）之间最小支护间距（垂直状态）不大于1900㎜；

- 总重量应不大于7t；

- 顶锚装置相比现有机型空间增大150mm以上，方便机构下沉。

- 要求使用3.1m顶钻架时，钻架顶部距离地面最大距离为2.6m；

- 液压系统

- 确定液压系统原理图，做探水一体化方案，机载除尘风机为液驱，提前准备阀组与供液；

- 液压系统油箱容量为600L，泵站整体外形尺寸见三维模型（已发韩宇）；

- 泵站阀组尽量集中在设备左侧；

- 液压系统所有元器件应选用国际知名品牌产品；

- 应使用我公司可靠成熟的接头类型，根据一代机经验，对于有必要的液压元器件进行打压试验，防止整机的漏油渗油；

- 三个泵出口压力安装压力传感器，在显示界面可以直接读取液压系统压力；

- 截割冷却回油路增加油质温度传感器，数据可以时事显示；

- 项目完成时要完成三维配管图；

- 液压系统应有以下传感器：油箱油温液位传感器、大臂下降压力、掏槽推进压力、锚杆机工进压力（6个）、截割齿轮润滑泵油温、截割齿轮润滑泵油压、截割齿轮润滑泵油质、液压油质、大臂举升位移传感器、刮板机摆动位移传感器、掏槽位移传感器；

- 掏槽油缸与截割油缸控制阀有效开口范围应尽量较大(截割全行程升降时间控制在35s至150s之间)；

- 水系统

- 确定原理图，排布元件；

- 实现所有水路的开关控制；其中铲板喷雾、截割喷雾、运输转载喷雾、风机喷雾实现自动控制；在相应部件电机启动前，喷雾提前启动，关闭后喷雾延时关闭；铲板、截割、运输相应电机无水流量通过时无法启动该电机（可屏蔽）；

- 截割喷雾安装增压水泵，喷雾压力不小于4Mpa；

- 进水阀组应安装切换阀组，在实施探水工作时，对进水阀组进行切换，连接水管后方可施工；

- 系统应有喷雾压力、截割水流量传感器

- 润滑系统

强制润滑点：

- 截割大臂与滑移架交接销轴润滑；

- 滑移架与截割举升油缸铰接销轴润滑；

- 滑移架与滑移导轨处强制润滑；

- 滑移机架与运输机滑块部接触部分强制润滑；

- 各润滑点增加润滑脂（流量）压力传感器，防止爆管造成的润滑故障，润滑泵工作时检测传感器读数，不能建立压力机及进行报警；（业界先进）

- 油脂润滑频率为电机累计工作5min，润滑泵工作20秒（根据具体润滑泵流量确定）；实际生产应14天增加一次润滑脂；

电气系统及功能要求：

设备分为三种状态锚钻状态、行走状态、探水状态；

- 锚钻状态：行走功能电气液压闭锁，探水钻机电气液压闭锁；截割下降与铲板下降相互闭锁（在检修状态下该闭锁可以屏蔽）；运输支撑油缸及摆动自由度闭锁；其余动作可以动作，截割升降、截割掏槽动作为比例控制；所有钻机配备电液控系统；除钻架外，整机所有主要动作均有声光报警提示；

- 行走状态：截割、喷雾、运输、装载可启停、截割可升降、掏槽、铲板可升降（与截割升降闭锁）其余动作闭锁；与锚钻状态液压闭锁；

- 探水状态：探水钻机工作，其余动作闭锁；

- 电气系统标配智能化功能有：遥控器操作、uwb人员定位、自动截割（进刀掏槽自动调整）、各类电气保护、各类参数显示、记录、上传；

- 电气系统有完备的电气保护及故障记录功能，有智能化拓展功能；

- 取消操作箱，增加电气显示屏，显示整机状态、控制模式、电控箱各项参数，液压系统闭锁开关状态、水系统各回路开关状态，水路压力，智能化控制各界面等内容；（可以显示的均应显示，主屏首页幕显示主要参数）

- 遥控器融合探水钻机功能控制模块（或单独设计遥控器）；

- 设备整机行走时，播放语音报警，提示设备前进、后退、转弯

- 设备行走模式时，后灯显示颜色为红色，设备为锚护与探水模式时，后灯颜色为绿色；在行走模式时，uwb人员接近报警并停机，在支护模式时，uwb人员接近报警不停机；

- 设备后退时，设备倒车警示灯启动；

- 泵电机、风机除尘电机、截割电机、铲板电机、运输机电机启动前5秒钟，需要进行语音警示播报；

- 快速行走使能（不常用，遥控设计防止误触）：搬家倒面行走模式与爬坡模式，只有在搬家倒面时启动搬家倒面模式，模式切换电控/手控，控制变量马达控制液进行切换；

- 控制箱可以完成设备所有控制，包括状态切换，模式切换；

- 控制箱可以对各类电气闭锁设置临时进行屏蔽，以便检修或临时生产；

- 遥控器延时在100ms以内；

- 电气界面应做新手引导提示，如操作注意事项，闭锁通知，维护提示等内容；

- 自动截割内容：检测截割电机电流，掏槽时截割电流大于临界值，减小掏槽油缸控制阀开口大小，电流减小时，恢复控制阀开口大小；截割下切时截割电流大于临界值，减小掏槽油缸控制阀开口大小，电流减小时，恢复控制阀开口大小；具体参数需要根据矿方不同地质条件进行

- 操作截割升降、卧底到达设定高度时，截割升降按钮失效，将截割按钮恢复中位后重新操作，方可继续升或降；

- 电控箱内安装机身三轴倾角传感器、测定整机姿态；

- 系统包含以下传感器：液压油位、液压油温、大臂下降压力、掏槽推进压力、锚杆机工进压力、喷雾压力、截割水流量、截割齿轮润滑泵油温、截割齿轮润滑泵油压、机身三轴倾角传感器、大臂举升位移传感器、刮板机摆动位移传感器、掏槽位移传感器、电控箱温湿度传感器、行走编码器、电压变送器、润滑脂压力传感器、

- 共7盏，6台照明灯，1台倒车信号灯；

- 操作系统考虑使用矿鸿系统；

- 操作模式

操作方式为遥控器操作模式、远程智能化操作、本检修模式（本地遥控操作）、；操作方式切换为机载开关控制；

- 遥控功能

- 遥控器电源开关。

- 遥控器系统所需按键；

- 整机所有主要动作控制；

- 模式切换；

- 所有电机启动均需要组合键启动；

- 临时支护升降增加使能键或组合键控制；

- 掏槽、行走、截割上下行使用比例控制方式；

- 使用3.5寸彩色显示屏幕，可翻页；

- 单独配备探水钻机遥控器，在整机切换至探水钻模式时，探水钻遥控器启用；

- 人员及进度计划（按人员合并）

| 序号 | 部件 | 人员名称 | 工作内容 | 方案完成时间 | 图纸BOM完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体 | 武仕源 | 确定整机参数、外形、各部件参数、设备控制逻辑、功能控制，完成项目设计任务书、总图，完成整机校核。 | 1月8日 | 4月15日 |
| 2 | 截割部 | 冯文宾 | 截割大臂，截割滑移机架，截割油缸高强度设计,滚筒直径1250mm | 2月5日 | 4月1日 |
| 3 | 底盘 | 武仕源 | 底盘设计，整体设计 | 2月5日 | 3月15日 |
| 4 | 铲板部 | 刘小军 | 与新铲板电机匹配，增加铲板宽度 | 1月30日 | 4月10日 |
| 5 | 运输部 | 刘小军 | 增加运输功率，做岩石适应性技改，根据整机校核情况 | 2月15日 | 3月10日 |
| 7 | 临时支护 | 冯文斌康一博 | 根据本体部更改，对临时支护重新设计 | 2月20日 | 4月10日 |
| 8 | 减速机 | 杨井哲 | 560kW截割减速机、45kW运输减速机、45kW装载减速机 | 3月31日 | 4月15日 |
| 8 | 支撑平台 | 徐雪建 | 包含人员施工区域设计，平台整体排布 | 3月15日 | 4月10日 |
| 9 | 除尘装置 | 冯文宾 | 研发新型除尘方式（久益除尘方式） | 3月15日 | 4月15日 |
| 12 | 前锚护部 | 康一博 | 根据总体研发人员要求，对前部钻架支撑架进行设计 | 3月10日 | 4月10日 |
| 13 | 后锚护部 | 康一博 | 根据总体研发人员要求，对后部钻架支撑架进行设计 | 3月15日 | 4月15日 |
| 10 | 电气、液压平台 | 闫腾飞 | 与电气液压对接，完成其安装结构，保证整体外形 | 3月10日 | 4月10日 |
| 11 | 操作箱体 | 闫腾飞 | 包含所有钻架操作箱及其防护顶棚结构；与支撑平台设计师对接 | 3月15日 | 4月15日 |
| 14 | 液压系统 | 液压工程师 | 根据功能及外形需求完成液压系统设计 | 3月10日 | 4月10日 |
| 15 | 水系统 | 液压工程师2 | 根据功能及外形需求完成水系统设计 | 3月10日 | 4月10日 |
| 16 | 润滑系统 | 液压工程师2 | 根据功能及外形需求完成润滑系统设计 | 3月10日 | 4月15日 |
| 17 | 电气系统 | 电气工程师 | 电控箱电压3300V，至少6回路；具备智能化改造功能 | 3月10日 | 4月10日 |