技术协议编号：SDTX JX2025-060

技术协议

协议名称：    MB670掘锚机电控系统

甲	方：

乙	方： 	     山东拓新电气有限公司

签定日期：       2025 年 6 月

此协议为双方公司共同拥有信息，未经双方共同书面许可，不得拷贝、外借、传播或将内容向第三方披露。

经甲乙双方共同协商，由乙方向甲方提供MB670掘锚机电控系统 2套，达成技术协议如下：

- 项目整体概述

乙方向甲方提供MB670掘锚机电控系统两套，实现对山特维克MB670-202、MB670-226，两台掘锚机进行电控系统维修，并进行智能化升级改造，实现电控系统国产化升级、无线通信、视频监控、语音对讲、电子围栏（危险区域报警）、地面远程控制、掘锚机数字孪生等功能。

- 工作环境

1、海拔高度不超过 2000m；

2、周围环境温度应在 0℃~+40℃范围内；

3、空气相对湿度不大于 95% (+25℃)；

4、具有甲烷和煤尘等爆炸性气体混合物的煤矿井下；

5、无蒸汽或破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的场所；

6、无长期连续滴水的地方；

- 配置明细参考（单套）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 掘锚机机载电控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 矿用隔爆兼本安型交换机 | KJJ127(W) | 台 | 1 |  |
| 2 | 矿用隔爆兼本安型音箱 | KXY127(电口) | 套 | 1 |  |
| 3 | 矿用隔爆兼本安型声光报警器 | KXB127 | 台 | 1 |  |
| 4 | 矿用本安型摄像仪 | KBA12 | 台 | 4 |  |
| 5 | 矿用本安型球型摄像仪 | KBA12(A) | 台 | 1 |  |
| 6 | 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 | KDW220/12D | 台 | 1 |  |
| 7 | 定向MIMO天线 | ANT-2513P-M2 | 个 | 1 |  |
| 8 | 矿用本安型雷达物位传感器 | GUL15 | 套 | 3 |  |
| 9 | UWB人员接近保护系统 | KJ69J-D5 | 套 | 1 |  |
| 10 | 智能终端 | KT28F-S | 台 | 2 |  |
| 11 | 矿用低浓度甲烷传感器 | GJC4(D) | 套 | 1 |  |
| 12 | 矿用车载式甲烷断电仪主机 | DJC4.0/127-Z | 台 | 1 |  |
| 二 | 掘锚机电控箱 |  |  |  |  |
| 1 | MB670电控箱 | TXECS-MB670 | 台 | 1 | 原机壳体 |
| 2 | 矿用本安型操作箱 | CXH10-12 | 台 | 1 |  |
| 3 | 矿用本安型操作箱电缆 | CXH10-12-DL | 根 | 1 |  |
| 4 | 矿用本安型遥控发送器 | FYF50 | 台 | 4 | 2电池/遥控 |
| 5 | 遥控发送器电池 | DC12.0V 4.0AH | 块 | 4 |  |
| 6 | 矿用本安型低压电缆接线盒 | BHD1-10/36-27G | 台 | 1 |  |
| 7 | 矿用本安型急停开关 |  | 个 | 8 | 以实物型号为准 |
| 8 | 矿用本安型操作盒 |  | 个 | 2 | 以实物型号为准 |
| 9 | 自动截割软件 | TXSW-AUTOCUT-STD | 件 | 1 |  |
| 三 | 无线通信拓展 |  |  |  |  |
| 1 | 矿用隔爆兼本安型无线基站 | KTW125(WIFI6) | 台 | 1 |  |
| 2 | 定向MIMO天线 | ANT-2513P-M2 | 个 | 1 |  |
| 3 | 煤矿用通信光缆 | MGXT32-2B -500m 铁方盘 | 套 | 1 |  |
| 4 | 基站小车 | WRJ-JZC500-A00 | 个 | 1 |  |
| 四 | 地面集控中心 |  |  |  |  |
| 1 | 地面控制台 | TX-DMCZT-STD3 | 套 | 1 |  |
| 2 | 地面主机 | WIN11,16G,1T,独显 | 台 | 2 |  |
| 3 | 无线键盘鼠标 | KM-W | 套 | 2 |  |
| 4 | 地面显示器 | 24" | 台 | 4 |  |
| 5 | 地面远控用操作箱 | CXH8-12(掘锚机) | 台 | 1 |  |
| 6 | 远控地面集控设备箱 | SDTX-RemoteGateway-DM | 台 | 1 |  |
| 7 | 网络硬盘录像机 | HIK-16CH | 台 | 1 |  |
| 8 | 硬盘 | 4T | 个 | 1 |  |
| 9 | 网络寻呼话筒 | SV-8003S | 台 | 1 |  |
| 四 | 安装辅件 |  |  |  |  |
| 1 | 机械安装件 | TX-MNT-ASY-ZMJ03 | 套 | 1 |  |
| 2 | 电气辅件 | TX-EAUX-ASY-ZMJ03 | 套 | 1 |  |
| 五 | 上位机软件类 |  |  |  |  |
| 1 | 掘锚机远控软件 | TXSW-MBRC-STD1 | 套 | 1 |  |
| 2 | 掘锚机数字孪生软件 | TXSW-MBDT-STD1 | 套 | 1 |  |
| 3 | 移动监控APP | TXSW-MTAPP-STD1 | 套 | 1 |  |

- 技术参数和功能

- 4.1电控箱技术参数及配置

- 山特维克MB670型掘锚机电控箱国产化升级，应用当前最新技术对电控大修升级，硬件部分电气件选型优选西门子、ABB、施耐德或同品质产品开发全新国产化电控系统。软件开发结合最新掘锚机技术和符合国内电机保护特性要求进行设计。配置全新国产化的遥控系统，电控箱内置接收机。按照整机传感器参数配置，对其设计响应的控制采集接口。保留原机电机、电磁阀使用。

- 优化整机电控系统接线配线；

- 各电机控制功能不变，保护参数按电机参数设计，保证可靠性不变；

- 控制系统软硬件更换升级，分布式多主从CAN总线的系统；

- 显示升级；操作方便、灵活；

- 按照最新技术和应用对电控升级，替换陈旧停产电气件，便于维修、维护；

- 配置智能化口，数据传输，姿态监测，远程控制，位置监测等；

- 3.1.1 所控各电机技术参数：

| 机型 | 电机 | 额定电压（V） | 额定功率（KW） | 额定电流（A） | 温度原件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MB670 | 油泵电机 | 1140 | 132 | 82 | 温度常闭串PT100 |
|  | 截割电机 | 1140 | 270 | 168 | 温度常闭串PT100 |
|  | 运输电机 | 1140 | 36 | 24.5 | 温度常闭串PT100 |
|  | 收集电机 | 1140 | 36x2 | 24.5 | 温度常闭串PT100 |

- 3.1.2 适用电缆密封圈：

- 适用运输机电缆外径1个：22-30mm。

- 适用左右收集电机电缆外径2个：22-30mm。

- 适用油泵电机电缆外径1个：32-38mm。

- 适用截割电机电缆外径1个：40-46mm。

- 适用控制电缆外径多个：9-11.5mm。

- 适用控制电缆外径多个：≤11.5mm。

- 适用控制电缆外径：19.5-22.5mm。

- 3.1.3 主要控制件配置：

真空接触器:

- 油泵、截割、运输机、收集电机真空接触器全部采用西门子真空接触器。

塑壳断路器:

- ABB断路器。

控制变压器:

- 环形铁心设计，环氧树脂灌封

- 输入：AC1140/660V

- 输出：AC220V、AC127V、AC24V、AC36V

电流检测及电机保护:

- 采用三相电流互感器，can总线通讯；根据实时电流逻辑判断，执行保护停机。

主控制器:

- 贝加莱控制器。

电磁阀控制:

- 采用本安电源供电，EPEC控制器驱动。

显示器:

- 保留原机显示器箱更换其中显示器做整机显示功能，另配置CXH10-12本安操作箱可作为副显示器功能。

漏电闭锁模块:

- 采用多电压漏电闭锁模块实现电机启动前漏电检测。

控制回路漏电检测:

- 采用ABB漏电检测模块，检测AC127V和AC24V漏电。

中间继电器/接触器:

- 采用ABB、施耐德、魏德米勒、欧姆龙或同等品质产品。

本安传感器信号隔离:

- 采用高品质安全栅隔离模块采集信号进行本安隔离。

遥控系统:

- 更换山特风格用掘锚机用遥控面板硬件，采用电控箱内置遥控接收机。

- 3.1.4 功能及配置：

- 漏电闭锁:

- 当主回路对地绝缘电阻值降低到表1给出的动作值以下时,实现主回路漏电闭锁,当绝缘电阻值恢复后,解除主电路闭锁。

表1漏电闭锁动作值

| 主电路额定工作电压V | 单相动作值KΩ | 动作值允许误差% |
| --- | --- | --- |
| 1140 | 40 | +20 |

- 漏电保护:

- 当照明电路及其他接至电控箱外的控制电路在运行中对地绝缘电阻值降到表2规定的动作值时,检漏继电器动作,断开所监视的控制电源。

表2.漏电保护动作值

| 控制电路工作电压V | 漏电动作值KΩ | 动作允许误差 % |
| --- | --- | --- |
| 24 | 2 | +20 |
| 127 | 3 | +20 |

- 短路保护:

- 按MT/T682规定主电路和控制回路设有短路保护,各电机主回路短路保护由主控器实现，当各电机回路电流达到额定电流的8～10倍时，主控器控制接触器释放实现短路保护，控制变压器一次侧的短路保护由熔断器来实现保护，二次侧短路保护由小型低压断路器来实现。

- 电动机温度保护:

- 按MT/T682和MT477.4.15.规定电机设有温度保护,在电动机定子绕组端部埋设热敏保护元件,当电机任一相绕组的温度高于该电机温度保护的设定值时,热保护元件应立即动作,可靠地切断该电机的控制回路，本系统热敏元件由三枚热继电器的常闭接点串联与PT100相结合作为保护使用。

- 各电机过载保护:

- 按MT/T682规定设有电机过载保护

- 过载保护动作特性表

| 过电流/整定电流 | 动作时间 | 试验条件 | 复位方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.05 | 2h内不作 | 冷态 | 自动 |
| 1.2 | 〈20min | 热态 | 自动 |
| 1.5 | 〈3min | 热态 | 自动 |
| 6 | 15S>动作时间≥8S | 冷态 | 自动 |

- 主控器接受来自各电机回路中电流互感器信号，当检测到的电流达到上表动作值时，主控器切断电机控制回路，电机停转

- 断相保护:

- 按MT/T682规定设有断相保护.

- 任意两相为1.0Ie,第三相为0.9Ie不动作.(冷态)

- 任意两相为1.15Ie,第三相为0,小于20分钟动作(热态)

- 当电机出现断相时，主控器动作，控制电机停转。

- 失压、欠压、过压保护:

- 按MT/T682.12.规定当控制电源电压≤85%Ue和控制电源电压≥115%Ue时保护动作。

- 瓦斯保护:

- 按照外置甲烷断电仪加传感器型式配置瓦斯保护功能，电控箱提供AC127V给甲烷断电仪工作电源，电控箱读取甲烷断电仪报警开关量信号执行相关保护停机和报警。

- 油箱油温接口：

- 电控箱带有油温保护接口（两线制；电源电压：DC24V；输出信号：4-20mA ,量程0-100度）矿用隔爆型温度变送器，油温超过70℃（可调整）时报警停油泵电机。

- 油箱油位接口：

- 电控箱带有油位保护接口（两线制；电源电压：DC24V；输出信号：4-20mA ,量程0-300mm）矿用隔爆型液位变送器，当油位液位低于50mm（可调整）时报警停油泵电机。

- 供水压力接口：

- 电控箱带有供水压力保护开关量接口（两线制），供水压力连锁截割电机和油泵电机，联锁关系可定义。

- 齿轮箱温度传感器：

- 电控箱带有齿轮箱温度检测接口（两线制；电源电压：DC12V；输出信号：4-20mA），实时检测齿轮箱温度并显示，参数保护动作。

- 开关量传感器接口：

- 电控箱带有ITP水流量开关、润滑压力开关、ITP水压低开关、截割齿轮箱油压开关、水泵进水压力开关信号接口，两线制开关量传感器。

- 油缸位移传感器接口：

- 电控箱带有掏槽油缸行程传感器和截割升降油缸行程传感器接口，DC24V供电，4-20mA信号。

- 机身倾角传感器：

- 电控箱内置机身倾角传感器检测，实时显示掘锚机横滚角和俯仰角。

- 相序检测功能：

- 电控箱内置相序检测继电器，相序错误报警提示并禁止油泵电机启动。

- 地面程序更新功能：

- 控制系统采用控制器可支持地面程序更新；网络建设应满足使用要求，在能够提供安全可靠的网络通道基础下实现地面程序更新。

- 电机温度检测接口：

- 电控箱配置电机温度检测接口，检测信号为PT100两线制，实时检测电机温度并超温保护，出厂默认保护值135℃（参数可可设置）。

- 电机之间互锁：

- 油泵电动机起动后,才能起动截割电机、运输电机和收集电机。运输机和收集电机可设置连锁启动。

- 系统启动前预警：

- 设备运行前先开机，开机具备开机预警，开机完成后才能启动油泵电机，并且所有电机启动前必须先进行预警。油泵电机起动后,截割电机才能“预警”，截割电机必须在预警以后才能启动。

- 工作模式：

- 系统分为“行走”、“锚护”两种工作模式，可通过遥控器上钮子开关进行切换。

- “行走”模式-系统显示为“行走”模式，钻臂锚护操作禁止。

- “锚护”模式-系统设置为“锚护”模式，行走禁止操作。

- 模式切换：

- 可通过遥控器进行控制模式选择，模式分为：本地遥控、远程模式。控制模式不做任何启动逻辑处理，各模式下，均不影响电机的启动；模式切换应在本地确保安全下进行，模式切换时会有故障警告需手动确认复位；控制模式本地优先级最高，在远控模式下本地急停触发可触发停机并切换为本地遥控模式。

- 电磁阀接口：

- 预留所有电磁阀接口：右顶棚升降、左顶棚升降、右顶板锚杆机阀、右帮锚杆机阀、左顶板锚杆机阀、左帮锚杆机阀、右后稳定器升降、左后稳定器升降、运输机升降、运输机左右、铲板升降、铲板伸缩、滚筒伸缩、高速模式、喷水、安全电磁阀1、安全电磁阀2、行车制动器、除尘器、锚杆作业、左履带前进后退、右履带前进后退、悬臂升降、掏槽伸缩。

- 显示功能:

- 本电控系统配置中文显示功能，替代原机故障指示灯型式，能够显示如下内容：

- 系统工作电压(相对误差不大于±3%);

- 各电机启动顺序;

- 各电机实际工作电流(相对误差±2%)

- 电机超温显示；

- 各回路工作状态(故障排除前屏幕锁定故障现象)

- 油泵压力显示

- 液压系统流量显示

- 急停控制回路：

- 急停控制回路由八个急停开关串联。

- 照明灯控制回路：

- 本电控系统设有3盏照明灯（AC24V）控制回路，系统上电后自动照明，一个尾灯控制回路可根据需要切换红白光（正常尾灯为指示灯作用红光）。

- 液压系统压里检测:

- 系统配有三通道压力检测接口；可支持系统压力1、系统压力2、锚杆机压力检测并显示；电源电压：24VDC；输出信号4-20mA/0-30MPa。

- 语音报警控制回路:

- 本电控系统设有声光报警控制通道，开关箱提供127V电源给声光报警器供电，can总线信号用于控制语音报警器报警。语音包含：

- 机器启动，请注意安全

- 泵电机启动，请注意安全

- 截割启动，请注意安全

- 运输机正转启动，请注意安全

- 运输机反转启动，请注意安全

- 铲板电机启动，请注意安全

- 机器行走，请注意

- 你已进入危险区域，请迅速远离

- 车辆故障

- 远程接口：

- 此电控系统具备CAN总线远程接口，通过配置硬件交换机可实现数据上传和数据下行控制。

- 截割高度监视：

- 通过加装的截割油缸行程传感器，实时检测滚筒的伸出行程，配合提供整机参数数据控制器处理计算出滚筒上切量和滚筒下切量，并且实时显示。

- 掏槽深度监视：

- 通过加装的掏槽油缸行程传感器，实时检测掏槽的伸出行程，并且实时显示。

- 遥控信号丢失：

- 掘锚机中遥控信号丢失分两种情况：

- 遥控器无信号，遥控发射机和接收机的通讯丢失；

- 遥控接收机无信号，遥控接收机和电控箱信号丢失；

- 当发生遥控器信号丢失故障时，掘锚机电控会报故障急停以及相应的信号丢失故障信息，同时会断开所有接触器，停止所有动作。

- 液压动作互锁功能：

- 行走和锚护模式切换，各模式作业时配置相应电液控互锁功能，锚护时不能行走、遥控器顶棚不能降只能升；行走时锚杆机不能动作，稳定器自动回收动作（自动回收3秒，功能可关闭）。

- 限制截割功能：

- 控制系统可设置截割高度限制和截割卧底量限制，达到截割限制后截割禁止越界操作。

- 电磁阀控制：

- 保持现有整机液压电磁阀设备，采用新阀驱动控制器，集成于电控箱内部。采用本安电源供电，通过控制器驱动电磁阀工作，经过本安接线腔接线通过分线盒集散接线，方便电磁阀管理检修。

- 显示器：

- 增设外部本安型独立10寸显示器。10寸彩色显示器可显示掘锚机电控系统的实时状态、运行参数，可做辅助显示功能使用。

- 供电回路

- 本电控系统提供AC127V、不小于500VA电源，供机载系统交换机、声光报警器等使用，随电控箱一起带电，急停触发时不会导致此回路断电。

- 4.2掘锚一体机智能电控系统技术参数及功能

- 掘锚一体机配备的智能化控制系统由掘锚一体机电控系统、视频监控系统、数据传输系统、视距遥控系统、远程操作系统、人员接近识别系统组成；具有采集数据上传至地面远程集控中心，实现掘锚一体机状态实时显示及控制功能。

  - 设备具有就地控制、遥控和远程控制等多种控制方式。

  - 视距遥控功能：配备遥控系统，实现掘锚一体机的电机启停、液压油缸动作、急停等无线遥控功能。

  - 遥控器的遥控距离满足不小于 80m ，充电后使用时间超过16小时，遥控器的高等级防护必须达到：IP66/67。

  - 遥控器操作按钮布局必须方便司机操作，且具有断电和通讯中断保护功能

  - 远程控制功能：配备地面控制系统，可通过矿井环网与井下设备进行通信，实现从地面控制平台对掘锚机进行电机启停、液压动作、工况监视功能。

  - 各控制方式相对独立，控制方式间具备闭锁功能。在任何时刻、任何情况下，启动指令只能一处完成。本机模式优先级最高

  - 具备故障停机功能，当通讯发生故障时，智能掘进设备立即停机；待工作人员现场复位后，可转换为就地控制方式运行。

  - 整机设备应具备工况在线监测、故障诊断和报警功能，实现对工况状态下电压、电流、流量、油压、油温、油位、位移传感器、甲烷传感器等数据在线监测。当监测到数据异常并影响设备正常运行时，实时在人机界面显示报警信息，发出报警语音，并可根据设定逻辑实现自动停止设备运行。

  - 远程集控系统实时监测智能掘进设备姿态、工况数据，运用数字孪生技术，实现掘进工作面真实场景再现

  - 智能化掘进设备具有通讯接口，采用以太网、CAN等模式,通讯规约向用户和配套设备供应商开放，通讯时延满足远程控制功能。

  - 数据传输采用“无线+有线”的组合方式实现数据的远程传输。无线通讯速率满足地面远程控制掘进工作面作业的带宽功能；有线传输采用千兆光纤网络。

  - 视频监控功能：机身布设四台矿用本安型本安摄像仪、一台本安型球型摄像仪、交换机等设备，用于掘锚一体机自身及周边范围内的视频监视功能

  - 语音对讲功能：在掘锚一体机机身上安装基于IP的语音对讲音箱设备，以实现掘锚一体机以及地面调度室之间的语音对讲。

  - 语音声光报警功能：设备运行启动提示、故障、报警、危险区域入侵监测等信号可触发声光报警器进行语音与LED闪光提示。

  - UWB人员定位及接近保护功能：在掘锚一体机机身布设移除UWB人员定位分站，设定危险区域，当佩戴UWB标签的人员闯入危险区域时，将信号传给电控箱，执行声光报警，并执行预设的保护动作或停机。

  - 移动终端功能：使用智能移动终端，通过井下WLAN无线网连接后可对UWB读卡分站电子围栏进行范围调整，可监控掘锚机运行状态。

  - 自动截割功能：基于安装的截割油缸行程传感器和掏槽油缸行程传感器，数据测算截割滚筒高度和伸出量，电控系统根据控制中心上位机输入的截割高度、掏槽深度数据自动计算特征点，从而控制截割滚筒运动曲线，完成自动掏槽伸和自动切割功能。

  - 基于毫米波雷达原理的测距功能：配备3个基于超声波或雷达原理的测距传感器安装于掘锚一体机两侧与后侧，用于提供掘锚一体机与煤壁、后部设备之间的相对位置信息，用于提示距离过近时防止碰撞发生。

- 4.3地面集控中心智能化技术要求

- 地面集控中心主要由操作台面、计算机主机两台、网络硬盘录像机一台、显示器 四台、鼠标及键盘两套、远控用操作箱、远控地面设备箱、网络寻呼话筒组成；

  - 操作箱用于掘锚一体机的远程操控；

  - 计算机与屏幕用于工作面视频预览回放、掘锚机工况监测；

  - 硬盘录像机用于取流工作面视频并进行实时存储；

  - 远控地面设备箱用于网络交换、操作箱数据转换网关、操作箱供电功能；

  - 网络寻呼话筒用于便捷呼叫掘锚机身对讲音响；

  - 计算机安装掘锚机三维数字孪生软件，具备工况数据显示与三维姿态显示功能；

- 器件参数指标

- 5.1 矿用本安型球型摄像仪

额定工作电压： DC12V

最大工作电流： ≤1.3A

图像分辨率： 400W像素；

以太网接口数量： 2光2电；

传输速率： 100Mbps；

具有云台功能， 水平旋转角度范围： 0～350°，俯仰旋转角度范围： 0～ 90°；

具有AI分析功能：可划定电子围栏，进行人员检测；

- 5.2矿用本安型摄像仪

矿用本安型，DC12V，PoE供电

内置高清无延时数字摄像机模块，采用400万1/2.7" CMOS,捕捉运动图像无锯齿，图像清晰、细腻,分辨率达1080p，低照度0.01Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR，水平视角90度，支持ICR红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控，高清低延时数字摄像机确保了综掘机远程可视化控制时的实时性。

- 5.3矿用隔爆兼本安型声光报警器

KXB127矿用隔爆兼本安型声光报警器可通过开关量、CAN通讯或485通讯的方式触发相应的声光和语音播报内容，为现场人员提供声光提示。

表4 声光报警器指标参数

| 工作电压 | AC127V |
| --- | --- |
| 工作电流 | ≤500mA |
| 音响强度 | ≥85dB |
| 开关量信号 | 12 路(本安、隔爆各6路) |
| CAN通讯接口 | 2 路(本安、隔爆各 1 路),250kbps |
| 485通讯接口 | 2 路(本安、隔爆各 1 路)，9600bps |
| 温度范围 | 0...+40℃ |
| 认证 | MA，CCC |
| 外壳 | 矿用隔爆兼本安型 |
| 防护等级 | IP54 |
| 重量 | 13kg |

- 5.4 隔爆兼本质安全型无线基站

矿用隔爆兼本安型无线基站可以实现无线组网、中继、设备接入功能，2x2MIMO天线在5G频率下可以达到300兆的无线带宽，带有光纤输出接口，可远距离连接交换机等设备。

主要特性：

- 无线基站可WIFI\4G\5G方式进行数据传输

- 支持路由、AP、网桥、客户端四种工作模式

- 支持IEEE802.11b/g/n无线技术，无线传输速率高达300Mbps，满足快速数据传输需求。

- 该设备支持WEP SHARED、WPA2-PSK等无线加密方式，具有SSID隐藏、无线用户隔离、MAC地址过滤、ARP绑定、DMZ设置等多种安全策略。

- 支持虚拟AP，即一台AP设备支持多个SSID；

- 支持快速漫游，在多个AP构成的无线局域网络中，不需要执行切换操作就可以实现快速漫游。

- 该产品采用低功耗、工业级设计，所有器件均选用工业级的器件，实现了较高的可靠性，能够适应恶劣的工业环境，-40～75℃的工作温度范围，能够满足各种工业现场的要求。

- 5.5 矿用隔爆兼本安型交换机

KJJ127矿用隔爆兼本安型交换机内置视频数据转换模块、宽电压电源模块。具有工业以太网、232、485、CAN等数据接口，方便连接其他设备，通用性以及兼容性比较好，数据传输延时低，能将工作面的所有数据实时传输至后端操作台。交换机和摄像头之间通过矿用阻燃网线连接，网线两端具有快速接头，连接快捷稳定。

主要特性：

- 支持8个百兆以太网端口和2个SFP千兆口

- 支持4路RS-485串口服务器

- 支持2路CAN服务器

- 支持SW-Ring环网冗余技术，网络故障自愈时间＜20ms

- 支持存储转发，8K MAC地址表，支持MAC地址过滤功能

- 支持WEB管理方式

- 支持802.1Q VLAN设置

- 端口优先级QoS功能静态IGMP多播过滤

- 端口聚合功能、端口镜像

表5 矿用隔爆兼本安型交换机参数

| 工作电压 | AC127V |
| --- | --- |
| 工作电流 | ≤1500mA |
| 百兆以太网口 | 8路 |
| 千兆光纤接口 | 2路 |
| RS485接口 | 4路 |
| CAN接口 | 2路 |
| 最大光功率 | 2dbm |
| 温度范围 | -40℃...+85℃ |
| 光接收灵敏度 | ≤-20dBm |
| 光纤通信距离 | 20km |

- 5.6矿用本安型操作箱（本机显示器）

| 型号 | CXH10-12 |
| --- | --- |
| 名称 | 矿用本安型操作箱 |
| 防爆型式 | 本质安全型 |
| 防爆标志 | Ex ib I Mb |
| 最大输入电压Ui | DC 12.5V |
| 最大输入电流Ii | ≤0.35A |
| 类型 | 显示器 |
| 显示屏尺寸 | 10寸 |
| 防护等级 | IP67 |
| 重量 | 4kg |
| 通讯方式 | CAN2.0 |
| 接线方式 | 快插线束 |

该操作箱为显示器操作箱，拥有1个10寸显示器和4个指拨开关。操作箱的DC12V工作电压由电控箱提供，两者之间采用CAN总线通讯，可作为控制系统的辅助显示功能。可显示系统当前状态和运行参数等。

四个指拨开关用作显示器画面切换操作和参数设置功能。

- 5.7矿用隔爆型低压电缆接线盒

| 型号 | BHD1-10/36-27G |
| --- | --- |
| 名称 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 |
| 防爆型式 | 隔爆型 |
| 防爆标志 | Ex db I Mb |
| 防护等级 | IP54 |
| 工作电压 | DC/AC 36 V |
| 额定电流 | 10A每路 |
| 电缆通路数 | 27个 |
| 通路构成 | A4喇叭嘴1个，电缆外径15～22mm； A3喇叭嘴2个，电缆外径12～19mm； A2喇叭嘴2个，电缆外径12～15mm； A1喇叭嘴22个，电缆外径8～13mm。 |
| 端子排型式 | 菲尼克斯直插式，一进两出。 |
| 防护等级 | IP54 |
| 重量 | 35Kg |

BHD1-10/36-27G分线盒线用于电控箱电缆集散。通过多芯线和电控箱连接，接线盒内置端子排集散分线，主要用做电磁阀的分线盒传感器分线。

- 5.8矿用本安型遥控发送器

| 型号 | FYF50 |
| --- | --- |
| 名称 | 矿用本安型遥控发送器 |
| 防爆型式 | 本质安全型 |
| 防爆标志 | Ex ib I Mb |
| 防护等级 | IP66 |
| 工作电压 | DC12 V |
| 工作电流 | ＜1000mA |
| 信号传输速率 | 1Mbps |
| 遥控距离 | ≥80m |
| 外壳 | 工业防静电阻燃外壳 |
| 尺寸 | 330×195×193mm |
| 重量 | 2.5kg |
| 配件 | 4Ah容量电池3块，每块电池可连续工作16H以上，充电时间5-6小时。 |

- 5.9矿用本安型操作箱（远程操作面板）

矿用本安型操作箱集成远程操作控制、监控画面切换、信息回传功能。操作箱可实时采集面板摇杆及拨钮开关的状态，通过通信系统传输至远程接收机。协议基于TCP-Socket进行开发，通信稳定，实时性好。

选用P+G品牌摇杆及霍尼韦尔拨钮开关，操作顺畅，手感一流。系统配置28路数字及16路模拟量输入端口，可拓展多种控制功能，如掘进胶带机集中启停控制、故障信息查看以及胶带机供电设备的远程控制功能。

操作箱集成监控画面控制功能，可通过拨钮开关对监控画面的分屏/全屏， 上/下画面切换进行控制，直观易用。

表10 本安操作箱主要参数

| 额定电压 | 12VDC |
| --- | --- |
| 额定电流 | ≤1.5A |
| 输出接口 | RS485、CAN、RS422 |

- 5.10矿用隔爆兼本安型音箱

基本参数：

- 额定工作电压：AC127V

- 电源波动率：75%～110%

- 额定工作电流：590mA

- 额定功率：10W

- 频率响应： 60Hz～18kHz；

- 信噪比： 85dB；

- 声级强度：输入1 kHz信号，声级强度不小于85dB(A)；

- 外形尺寸：296×282×272（mm）（长×宽×高）；

- 重量：约30kg；

- 接口：RJ45或单纤单模光纤；

- 对讲:一键呼叫，双向对讲；

- 交换机:内置网络光交换机；

- 传输距离：100M或25KM；

- 5.11人员接近保护/人员拒止功能

使用UWB技术在掘进机周围特定范围划定电子围栏，实现危险区域实时监测，若在工作状态期间，人员携带定位卡，人员进入危险区域，则会预警或停机（与现场定位系统兼容）。

- 5.12矿用本安型物位传感器

主要特性参数：

- a）测量原理：连续调频波雷达物位测量

- b）频率 ：F-波段（120GHz）

- c）最小测量距离：15cm

- d）最大测量距离：15m

- e）输出本安型：电流4-20mA、RS485信号（符合Modbus-RTU协议）

- f）供电：DC12-28V

- 5.13 KJ69J-D5矿用本安型读卡器

- 电源参数：额定工作电压18V，工作电流≤240mA

- 防爆型式：矿用本安型，ia防爆等级；

- 防护等级：IP67；

- 定位精度：0.3m；

- 声报警：不小于85dB（蜂鸣器）；

- 光报警：20m内可见（黑暗环境下）；

- 通信接口：CAN、485各1路；

- 控制接口：无源开关量输出常开常闭各一路；

- 产品尺寸：124×94×68.5mm。

- 5.14 KT28F-S矿用本安型智能终端

- 系统平台：Android 13

- 处理器：高通骁龙695

- 存储：8G+256G

- 显示屏：6.7英寸曲面屏，分辨率2412X1080，刷新率120Hz

- 前置摄像头：1600万

- 后置摄像头：1.08亿+200万

- WiFi：支持WiFi 5

- 防护等级：IP54

- 电池容量：2000mAh

- 5.15网络寻呼话筒

基本参数：

- 输入电源：	DC12V；静态功耗<5W

- 网络接口：	10/100M Base网络，RJ45接口，1.5KV电气隔离，收发数据指示

- 功放：2W D类功放

- 扬声器：内置5W高保真扬声器

- Mic输入：麦克风频域70～12500Hz；典型幅值50mVpp，信噪比68dB

- 网络特性：	支持ICMP，ARP，TCP，UDP，HTTP，DNS，DHCP，IGMP网络协议

- 使用环境：地面

- 操作环境：	0℃～65℃，5～95%湿度

- 存储环境：	-20℃～85℃，5～95%湿度

- 5.16网络硬盘录像机

- 视频流取流路数：16通道，400W像素。

- 储存容量：4TB；

- 5.17地面远控设备箱

- 网络接口：4路，千兆RJ45接口。

- 操作箱接口：2路，4芯航空接口；

- 供电：220V 三孔插头；

- 5.18地面工作站主机

- CPU：i7;

- 内存：16G；

- 硬盘：1T；

- 显卡：独显，4口输出；

- 5.19地面显示器

- 尺寸：24英寸；

- 分辨率：1920*1080；

- 接口：HDMI；

- 配套说明

- 6.1 配套说明

- 乙方负责在甲方提供的电控箱壳体基础上进行电控系统的升级改造，壳体翻新处理。

- 掘锚机电控箱及电控系统大修及国产化升级改造，乙方可提供供货范围内需安标认证的单独器件的安标认证资料，但不负责整机的安标关联。其中电控箱为大修改造器件，乙方在其现有的防爆壳体基础上进行电控改造，不改变其防爆结构，但乙方不负责提供它的安标资质，若涉及安标问题纠纷，乙方没有处理安标相关问题的义务和责任。

- 遥控器面板采用郑煤机logo。

- 其他电气部分除协议第三节配置明细参考（单套）中指定乙方提供外由甲方自备。

- 6.2 喷涂说明

- 电控箱外观喷涂白色外观，色号RAL9003。

- 不锈钢材质电器件采用不锈钢原色。其他未定义颜色电器件采用标配颜色。

- 甲方责任

- 甲方负责组织或协调最终用户设备到货验收以及设备的装卸车、下井运输及安装

- 严格按照乙方产品使用要求进行操作和维护

- 甲方提供设备必要的安装使用条件

- 甲方提供乙方服务人员的工作便利条件

- 遵守乙方关于产品知识产权和商业机密保护的相关规定，不以任何方式向第三方透露合同的价格、图纸、资料、技术手册以及设备的内部信息等

- 乙方责任

- 乙方按照商务合同和本协议书的要求向甲方提供优质的产品和技术保障

- 乙方负责产品设备的指导安装，调试以及产品售后服务工作，帮助解决产品设备运行过程中出现的问题。

- 提供发货清单、合格证、防爆证和安标证复印件及出厂检验报告以及便于维护和维修的使用说明书、电气原理图等

- 对甲方相关技术人员进行培训，使受培训人员能正常使用产品，并能正确判断和处理常见技术故障

- 当产品软件升级后，乙方免费提供系统软件升级

- 售后服务

- 质保期以商务合同为准，质保期内乙方无偿负责质保期范围内的服务；质保期外乙方仍免费提供技术服务，有偿提供配件

- 在产品质保期内，因乙方产品本身质量问题造成的故障，乙方应提供无偿服务，包括维修、更换零件以及人工费用；但由于甲方或最终用户在产品运输、存储、使用不当或者在未征得乙方允许的情况下对产品擅自拆卸、改装造成的故障和损失由甲方或最终用户负责，乙方提供有偿配件及服务

- 供货产品验收标准

- 在交货前，乙方应对产品的质量、规格和性能进行检验，出具产品检验报告

- 设备包装完好，设备无损伤；设备配备齐全，型号、规格与本协议要求一致

- 性能参数必须与本协议的资料相符合，如性能参数需要改动时，双方必需及时沟通协商，协商结果应在合同书附加协议中说明，否则按协议书提供的资料作为验收标准

- 按照供货范围，以装箱清单、产品使用说明书、合格证、防爆证和安标证复印件及出厂检验报告作为产品入库时初步的检验依据

- 按商务合同和本协议验收，由供货方支付运输和装卸费用

- 本协议约定：

- 本技术协议经双方签字盖章后作为采购合同的附件，在双方签订采购合同后生效。如有变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

- 本技术协议一式 2 份，双方各持1份，具有同等法律效力。

- 其它未尽事宜，双方协商解决。

- 如若本协议条款和商务合同条款有冲突地方，以商务合同为准。

甲方：                               乙方： 山东拓新电气有限公司

（盖章）                                 （盖章）

法定代表人/委托代理人（签名）：         法定代表人/委托代理人（签名）：年    月     日	                   年	   月	     日