一.各动作之间的互锁关系

行走与锚机互锁

- 行走动作，锚机闭锁

1DC6得电，（行走能动，右锚机闭锁）；1DC2失电（左锚机闭锁）

- 锚护作业，行走闭锁：1DC6失电 1DC2得电（与①相反）

- 打探水钻时： 1DC1得电（切换成打钻模式后：液压系统切断主机油缸主液压回路）；1DC6，1DC5得电（行走与右锚杆闭锁），1DC2失电（左锚杆闭锁），电气系统：屏蔽主机及锚机控制阀的所有电信号）。1DC4得电（接通探水钻与主泵3LS反馈回路）

注：EJM300上钻机的动作逻辑在560上依然保留（掏槽油缸行程不到位时钻机不能动作）

- 行走高低速控制

1DC3得电 行走高速  1DC3失电行走低速

⑤主机动作时探水钻闭锁：1DC4失电，切断LS，同时进入截割作业模式时，屏蔽钻机所有电磁阀型号

二.行走回路的调速方式

高低速分开调，通过电气信号比例调节，可通过限制电流信号限制最高速度，实现同步。

高速：左前进 右前进  左后退  右后退

低速：左前进 右前进  左后退  右后退

三．左右平台展开需要控制：有一键打钻功能时在顶锚机控制箱上预留操作按钮，没有此功能时，预留操作按钮

四．集中润滑可以不用电气控制